Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Отчёт по лабораторной работе №2

Вариант: 1237512

Выполнил: студент группы Р3132 Салпагаров Элдар Эльбрусович

Проверил: Жук Иван Александрович, преподаватель практики

Дата сдачи: 12 декабря

Санкт-Петербург 2025

Содержание

1. Порядок выполнения работы	3

2. Описание программы	5

ОПИ и ОДЗ:	6

ОДЗ 1:	6

ОДЗ 2:	7

ОДЗ 3:	8

ОДЗ 4:	9

Расположение в памяти БЭВМ программы, исходных данных и результатов:	10

3. Вариант с меньшим числом команд	10

4.Трассировка.	12

# 1. Порядок выполнения работы

# По выданному преподавателем варианту определить функцию, вычисляемую программой, область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы, предложить вариант с меньшим числом команд. При выполнении работы представлять результат и все операнды арифметических операций знаковыми числами, а логических операций набором из шестнадцати логических значений.

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 156 | 0200 | - | Итоговый результат A |
| 157 | 0200 | - | Переменная B |
| 158 | 0280 | - | Переменная C |
| 159 | E15B | - | Переменная D |
| 15A | 0280 | - | Переменная E |
| 15B | A15F | - | Промежуточный результат G |
| 15C | E15B | - | Переменная F |
| 15D | E15B | - | Переменная H |
| 15E | 0200 | - | Переменная I |
| 15F | E15B | - | Переменная J |
| 160 | 0200 | - | Переменная K |
| 161 | A15D | LD 15D | Загрузка содержимого ячейки 15D в аккумулятор 15D → AC |
| 162 | 2157 | AND 157 | Выполнить операцию логического “И” над содержимым аккумулятора и содержимым ячейки 157. (157 & AC) → AC |
| 163 | E15B | ST 15B | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку 15B AC → 15B |
| 164 | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора. 0 → AC |
| 165 | 415E | ADD 15E | Суммировать содержимое ячейки 15E и содержимое аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор. (15E + AC) → AC |
| 166 | 615B | SUB 15B | Вычитание из содержимого аккумулятора содержимое ячейки 15B. Результат операции записать в аккумулятор. (AC – 15B) → AC |
| 167 | E15B | ST 15B | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку 15B AC → 15B |
| 168 | A159 | LD 159 | Загрузка содержимого ячейки 159 в аккумулятор 159 → AC |
| 169 | 215B | AND 15B | Выполнить операцию логического “И” над содержимым аккумулятора и содержимым ячейки 15B. Результат операции записать в аккумулятор. (15B & AC) → AC |
| 16A | E15B | ST 15B | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку 15B AC → 15B |
| 16B | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора. 0 → AC |
| 16C | 4158 | ADD 158 | Суммировать содержимое ячейки 158 и содержимое аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор. (158 + AC) → AC |
| 16D | 615B | SUB 15B | Вычитание из содержимого аккумулятора содержимое ячейки 15B. Результат операции записать в аккумулятор. (AC – 15B) → AC |
| 16E | E15B | ST 15B | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку 15B AC → 15B |
| 16F | A160 | LD 160 | Загрузка содержимого ячейки 160 в аккумулятор 160 → AC |
| 170 | 215B | AND 15B | Выполнить операцию логического “И” над содержимым аккумулятора и содержимым ячейки 15B. Результат операции записать в аккумулятор. (15B & AC) → AC |
| 171 | E15B | ST 15B | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку 15B AC → 15B |
| 172 | A15F | LD 15F | Загрузка содержимого ячейки 15F в аккумулятор 15F → AC |
| 173 | 415B | ADD 15B | Суммировать содержимое ячейки 15B и содержимое аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор. (15B + AC) → AC |
| 174 | E15B | ST 15B | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку 15B AC → 15B |
| 175 | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора. 0 → AC |
| 176 | 0280 | NOT | (^AC) → AC |
| 177 | 2181 | AND 181 | Выполнить операцию логического “И” над содержимым аккумулятора и содержимым ячейки 181. Результат операции записать в аккумулятор. (181 & AC) → AC |
| 178 | 215B | AND 15B | Выполнить операцию логического “И” над содержимым аккумулятора и содержимым ячейки 15b. Результат операции записать в аккумулятор. (15B & AC) → AC |
| 179 | E15B | ST 15B | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку 15B AC → 15B |
| 17A | A15A | LD 15A | Загрузка содержимого ячейки 15A в аккумулятор 15A → AC |
| 17B | 615B | SUB 15B | Вычитание из содержимого аккумулятора содержимое ячейки 15B. Результат операции записать в аккумулятор. (AC – 15B) → AC |
| 17C | E15B | ST 15B | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку 15B AC → 15B |
| 17D | A15C | LD 15C | Загрузка содержимого ячейки 15C в аккумулятор 15C → AC |
| 17E | 215B | AND 15B | Выполнить операцию логического “И” над содержимым аккумулятора и содержимым ячейки 15B. (15B& AC) → AC |
| 17F | E156 | ST 156 | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку 156 AC → 156 |
| 180 | 0100 | HLT | Остановка |
| 181 | A15D | - | Переменная L |

# 2. Описание программы

| Адреса ячеек | Промежуточный результат | Итоговое представление |
| --- | --- | --- |
| 161-163 | G = B & H | G = B & H |
| 164-167 | G = I - G | G = I - (B & H) |
| 168-16A | G = D & G | G = D & (I - (B & H)) |
| 16B-16E | G = C + G | G = C + (D & (I - (B & H))) |
| 16F-171 | G = K & G | G = K & (C – (D & (I - (B & H)))) |
| 172-174 | G = J + G | G = J + (K & (C – (D & (I - (B & H))))) |
| 175-179 | G = L & G | G = L & (J + (K & (C – (D & (I - (B & H)))))) |
| 17A-17C | G = E - G | G = E – (L & (J + (K & (C – (D & (I - (B & H))))))) |
| 17D-17F | A = F & G | A = F & (E – (L & (J + (K & (C – (D & (I - (B & H)))))))) |

Итоговая формула:

A = F & (E – (L & (J + (K & (C – (D & (I - (B & H))))))))

# ОПИ и ОДЗ:

Область представления:

A – знаковое 16-ти разрядное число, -32768 <= A <= 32767

# ОДЗ 1:

-32768<=F&(E-(L&(J+(K&(C-(dD&(I-(B&H))))))))<=32767

-32768<=F<=32767

-32768<=E-(L&(J+(K&(C-(dD&(I-(B&H))))))))<=32767

-16384<=E<=16383

-16384<=-(L&(J+(K&(C-(dD&(I-(B&H))))))))<=16383

-16383<=L&(J+(K&(C-(dD&(I-(B&H)))))))<=16384

-16384<=L<=16383

-16384<=J+(K&(C-(dD&(I-(B&H)))))<=16383

-8192<=J<=8191

-8192<=K&(C-(dD&(I-(B&H))))<=8191

-8192<=K<=8191

-8192<=C-(dD&(I-(B&H)))<=8191

-4096<=C<=4095

-4096<=-(dD&(I-(B&H)))<=4095

-4095<=dD&(I-(B&H))<=4096

-4096<=dD<=4095

-4096<=I-(B&H)<=4095

-2048<=I<=2047

-2048<=-(B&H)<=2047

-2047<=B&H<=2048

-2048<=B<=2047

-2048<=H<=2047

# ОДЗ 2:

-32768<=F&(E-(L&(J+(K&(C-(dD&(I-(B&H))))))))<=32767

-32768<=F<=32767

-32768<=E-(L&(J+(K&(C-(dD&(I-(B&H))))))))<=32767

-24576<=E<=24575

-8192<=-(L&(J+(K&(C-(dD&(I-(B&H))))))))<=8191

-8191<=L&(J+(K&(C-(dD&(I-(B&H)))))))<=8192

-8192<=L<=8191

-8192<=J+(K&(C-(dD&(I-(B&H)))))<=8191

-6144<=J<=6143

-2048<=K&(C-(dD&(I-(B&H))))<=2047

-2048<=K<=2047

-2048<=C-(dD&(I-(B&H)))<=2047

-1536<=C<=1535

-512<=-(dD&(I-(B&H)))<=511

-511<=dD&(I-(B&H))<=512

-512<=dD<=511

-512<=I-(B&H)<=511

-384<=I<=383

-128<=-(B&H)<=127

-127<=B&H<=128

-128<=B<=127

-128<=H<=127

# ОДЗ 3:

-32768<=F&(E-(L&(J+(K&(C-(dD&(I-(B&H))))))))<=32767

-32768<=F<=32767

-32768<=E-(L&(J+(K&(C-(dD&(I-(B&H))))))))<=32767

-28672<=E<=28671

-4096<=-(L&(J+(K&(C-(dD&(I-(B&H))))))))<=4095

-4095<=L&(J+(K&(C-(dD&(I-(B&H)))))))<=4096

-4096<=L<=4095

-4096<=J+(K&(C-(dD&(I-(B&H)))))<=4095

-3584<=J<=3583

-512<=K&(C-(dD&(I-(B&H))))<=511

-512<=K<=511

-512<=C-(dD&(I-(B&H)))<=511

-448<=C<=447

-64<=-(dD&(I-(B&H)))<=63

-63<=dD&(I-(B&H))<=64

-64<=dD<=63

-64<=I-(B&H)<=63

-56<=I<=55

-8<=-(B&H)<=7

-7<=B&H<=8

-8<=B<=7

-8<=H<=7

# ОДЗ 4:

-32768<=F&(E-(L&(J+(K&(C-(dD&(I-(B&H))))))))<=32767

-32768<=F<=32767

-32768<=E-(L&(J+(K&(C-(dD&(I-(B&H))))))))<=32767

-8192<=E<=8191

-24576<=-(L&(J+(K&(C-(dD&(I-(B&H))))))))<=24575

-24575<=L&(J+(K&(C-(dD&(I-(B&H)))))))<=24576

-24576<=L<=24575

-24576<=J+(K&(C-(dD&(I-(B&H)))))<=24575

-6144<=J<=6143

-18432<=K&(C-(dD&(I-(B&H))))<=18431

-18432<=K<=18431

-18432<=C-(dD&(I-(B&H)))<=18431

-4608<=C<=4607

-13824<=-(dD&(I-(B&H)))<=13823

-13823<=dD&(I-(B&H))<=13824

-13824<=dD<=13823

-13824<=I-(B&H)<=13823

-3456<=I<=3455

-10368<=-(B&H)<=10367

-10367<=B&H<=10368

-10368<=B<=10367

-10368<=H<=10367

# Расположение в памяти БЭВМ программы, исходных данных и результатов:

156-160, 181 – исходные данные

15B – промежуточный результат

156 – итоговый результат

161-180 – инструкции

# 3. Вариант с меньшим числом команд

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 156 | 0200 | - | Итоговый результат A |
| 157 | 0200 | - | Переменная B |
| 158 | 0280 | - | Переменная C |
| 159 | E15B | - | Переменная D |
| 15A | 0280 | - | Переменная E |
| 15B | A15F | - | Промежуточный результат G |
| 15C | E15B | - | Переменная F |
| 15D | E15B | - | Переменная H |
| 15E | 0200 | - | Переменная I |
| 15F | E15B | - | Переменная J |
| 160 | 0200 | - | Переменная K |
| 161 | A15D | LD 15D | Загрузка содержимого ячейки 15D в аккумулятор 15D → AC |
| 162 | 2157 | AND 157 | Выполнить операцию логического “И” над содержимым аккумулятора и содержимым ячейки 157. (157 & AC) → AC |
| 163 | 415E | ADD 15E | Суммировать содержимое ячейки 15E и содержимое аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор. (15E + AC) → AC |
| 164 | 615B | SUB 15B | Вычитание из содержимого аккумулятора содержимое ячейки 15B. Результат операции записать в аккумулятор. (AC – 15B) → AC |
| 165 | E15B | ST 15B | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку 15B AC → 15B |
| 166 | A159 | LD 159 | Загрузка содержимого ячейки 159 в аккумулятор 159 → AC |
| 167 | 215B | AND 15B | Выполнить операцию логического “И” над содержимым аккумулятора и содержимым ячейки 15B. Результат операции записать в аккумулятор. (15B & AC) → AC |
| 168 | 4158 | ADD 158 | Суммировать содержимое ячейки 158 и содержимое аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор. (158 + AC) → AC |
| 169 | 615B | SUB 15B | Вычитание из содержимого аккумулятора содержимое ячейки 15B. Результат операции записать в аккумулятор. (AC – 15B) → AC |
| 16A | E15B | ST 15B | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку 15B AC → 15B |
| 16B | A160 | LD 160 | Загрузка содержимого ячейки 160 в аккумулятор. 160 → AC |
| 16C | 215B | AND 15B | Выполнить операцию логического “И” над содержимым аккумулятора и содержимым ячейки 15B. Результат операции записать в аккумулятор. (15B & AC) → AC |
| 16D | E15B | ST 15B | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку 15B AC → 15B |
| 16E | A15F | LD 15F | Загрузка содержимого ячейки 15F в аккумулятор 15F → AC |
| 16F | 415B | ADD 15B | Суммировать содержимое ячейки 15B и содержимое аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор. (15B + AC) → AC |
| 170 | E15B | ST 15B | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку 15B. AC → 15B |
| 172 | 0280 | LD 181 | Загрузка содержимого ячейки 181 в аккумулятор 181 → AC |
| 174 | 215B | AND 15B | Выполнить операцию логического “И” над содержимым аккумулятора и содержимым ячейки 15b. Результат операции записать в аккумулятор. (15B & AC) → AC |
| 175 | E15B | ST 15B | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку 15B AC → 15B |
| 176 | A15A | LD 15A | Загрузка содержимого ячейки 15A в аккумулятор 15A → AC |
| 177 | 615B | SUB 15B | Вычитание из содержимого аккумулятора содержимое ячейки 15B. Результат операции записать в аккумулятор. (AC – 15B) → AC |
| 178 | E15B | ST 15B | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку 15B AC → 15B |
| 179 | A15C | LD 15C | Загрузка содержимого ячейки 15C в аккумулятор 15C → AC |
| 17A | 215B | AND 15B | Выполнить операцию логического “И” над содержимым аккумулятора и содержимым ячейки 15B. (15B& AC) → AC |
| 17B | E156 | ST 156 | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку 156. AC → 156 |
| 17C | 0100 | HLT | Остановка |
| 17D | A15D | - | Переменная L |

A = ((E - ((((( G - ((B & H) + I)) & D) + C) & K) + J) & L)) & F)

A = F & (E – (L & (J + (K & (C – (D & (I - (B & H))))))))

# 4.Трассировка.

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, чьё содержимое изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код Команды | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | PS | NZVC | Адрес | Новый код |
| 156 | 0200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 157 | 07D0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 158 | 0004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 159 | 0FA0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15A | 3E80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15B | A15F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15C | 8AD0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15D | F800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15E | FA24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15F | 1F40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 160 | E000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 161 | +A15D | 162 | A15D | 15D | F800 | 000 | 0161 | F800 | 004 | 1000 | - | - |
| 162 | 2157 | 163 | 2157 | 157 | 07D0 | 000 | 0162 | 0000 | 008 | 0100 | - | - |
| 163 | E15B | 164 | E15B | 15B | 0000 | 000 | 0163 | 0000 | 004 | 0100 | 15B | 0000 |
| 164 | 0200 | 165 | 0200 | 164 | 0200 | 000 | 0164 | 0000 | 004 | 0100 | - | - |
| 165 | 415E | 166 | 415E | 15E | FA24 | 000 | 0165 | FA24 | 004 | 1000 | - | - |
| 166 | 615B | 167 | 615B | 15B | 0000 | 000 | 0166 | FA24 | 008 | 1001 | - | - |
| 167 | E15B | 168 | E15B | 15B | FA24 | 000 | 0167 | FA24 | 009 | 1001 | 15B | FA24 |
| 168 | A159 | 169 | A159 | 159 | 0FA0 | 000 | 0168 | 0FA0 | 009 | 0001 | - | - |
| 169 | 215B | 16A | 215B | 15B | FA24 | 000 | 0169 | 0A20 | 001 | 0001 | - | - |
| 16A | E15B | 16B | E15B | 15B | 0A20 | 000 | 016A | 0A20 | 001 | 0001 | 15B | 0A20 |
| 16B | 0200 | 16C | 0200 | 16B | 0200 | 000 | 016B | 0000 | 001 | 0101 | - | - |
| 16C | 4158 | 16D | 4158 | 158 | 0004 | 000 | 016C | 0004 | 005 | 0000 | - | - |
| 16D | 615B | 16E | 615B | 15B | 0A20 | 000 | 016D | F5E4 | 000 | 1000 | - | - |
| 16E | E15B | 16F | E15B | 15B | F5E4 | 000 | 016E | F5E4 | 008 | 1000 | 15B | F5E4 |
| 16F | A160 | 170 | A160 | 160 | E000 | 000 | 016F | E000 | 008 | 1000 | - | - |
| 170 | 215B | 171 | 215B | 15B | F5E4 | 000 | 0170 | E000 | 008 | 1000 | - | - |
| 171 | E15B | 172 | E15B | 15B | E000 | 000 | 0171 | E000 | 008 | 1000 | 15B | E000 |
| 172 | A15F | 173 | A15F | 15F | 1F40 | 000 | 0172 | 1F40 | 000 | 0000 | - | - |
| 173 | 415B | 174 | 415B | 15B | E000 | 000 | 0173 | FF40 | 008 | 1000 | - | - |
| 174 | E15B | 175 | E15B | 15B | FF40 | 000 | 0174 | FF40 | 008 | 1000 | 15B | FF40 |
| 175 | 0200 | 176 | 0200 | 175 | 0200 | 000 | 0175 | 0000 | 004 | 0100 | - | - |
| 176 | 0280 | 177 | 0280 | 176 | 0280 | 000 | 0176 | FFFF | 008 | 1000 | - | - |
| 177 | 2181 | 178 | 2181 | 181 | 0000 | 000 | 0177 | 0000 | 004 | 0100 | - | - |
| 178 | 215B | 179 | 215B | 15B | FF40 | 000 | 0178 | 0000 | 004 | 0100 | - | - |
| 179 | E15B | 17A | E15B | 15B | 0000 | 000 | 0179 | 0000 | 004 | 0100 | 15B | 0000 |
| 17A | A15A | 17B | A15A | 15A | 3E80 | 000 | 017A | 3E80 | 000 | 0000 | - | - |
| 17B | 615B | 17C | 615B | 15B | 0000 | 000 | 017B | 3E80 | 001 | 0001 | - | - |
| 17C | E15B | 17D | E15B | 15B | 3E80 | 000 | 017C | 3E80 | 001 | 0001 | 15B | 3E80 |
| 17D | A15C | 17E | A15C | 15C | 8AD0 | 000 | 017D | 8AD0 | 009 | 1001 | - | - |
| 17E | 215B | 17F | 215B | 15B | 3E80 | 000 | 017E | 0A80 | 001 | 0001 | - | - |
| 17F | E156 | 180 | E156 | 156 | 0A80 | 000 | 017F | 0A80 | 001 | 0001 | 156 | 0A80 |
| 180 | 0100 | 181 | 0100 | 180 | 0100 | 000 | 0180 | 0A80 | 001 | 0001 | - | - |
| 181 | 0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |